ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: УПРАВЛІННЯ,

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ТА

СПЕЦІАЛЬНІ РОБОТИ»

Збірник матеріалів

ІІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції

Харків

25 жовтня 2013 р.

УДК 697.953:537.56

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

І.І.Попов, к.техн.наук, доцент, НУЦЗУ

Сучасні захисні споруди цивільної оборони — це складні в технічному відношенні споруди, обладнані комплексом різних інженерних систем і вимірювальних приладів, які повинні забезпечити необхідні нормативні умови життєзабезпечення людей в надзвичайних ситуаціях протягом розрахункового часу [1]. Враховуючи, що всі ці системи і пристрої взаємопов'язані, такі умови може забезпечити тільки їх спільна і злагоджена робота. Від надійної роботи будь-якої з систем зрештою залежить безпека людей, що знаходяться в спорудах. При цьому об'єкт з штучним середовищем мешкання можна розглядати як складну систему з безліччю елементів, міжелементні зв'язки, структура і властивості яких забезпечують життєдіяльність людей на об'єктах і виконання ними заданих функцій в умовах наявності різноманіття джерел забруднення повітряного середовища приміщення. Загальним носієм забруднювачів у цих випадках є пил різного походження та дисперсності (рис. 1). Для захисту від небезпечних хімічних речовин, біологічних засобів і радіоактивного пилу захисні споруди герметизують і оснащують фільтровентиляційним устаткуванням, яке очищує зовнішнє повітря, 124 розподіляє його по відсіках і створює в захисній споруді надмірний тиск (підпір), що перешкоджає проникненню зараженого повітря всередину приміщення через найдрібніші тріщини в захищаючих конструкціях. Таким чином, навіть за умов небезпечних факторів надзвичайних ситуацій, система повітропостачання повинна забезпечити людей в захисних спорудах необхідною кількістю повітря відповідної температури, вологості і газового складу. Повітропостачання захисної споруди здійснюється за рахунок зовнішнього повітря шляхом його попереднього очищення.           При фільтровентиляції і регенерації слід передбачати рециркуляцію повітря в об'ємі, що забезпечує збереження в системі кількості повітря, що подається при чистій вентиляції. При одному загальному приміщенні для тих, що укриваються, повітря для рециркуляції допускається забирати з приміщення зосереджено [2]. При цьому потрібно прагнути до повноти реалізації нормативних вимог щодо якості повітряного середовища. Тут доцільна додаткова фільтрація повітря робочого середовища мешкання захисних споруд з використанням електричних рециркуляційних фільтрів на основі „іонного вітру”.

Рис.1 - Класифікація забруднювачів повітря в закритих приміщеннях

Зазначені фільтри повинні відповідати наступним вимогам: економічність (мале енергоспоживання та низька собівартість); безпечність, надійність та простота експлуатації; великий термін служби (до 10 років); мінімально можливі масо-габаритні 0,001 0,01 0,1 1,0 10 Колоіди Електронна мікроскопія Спектр світла, що можна бачити Іони металів Альбумін Рибосоми Віруси Волосся людини Гриби і дріжджі Тютюновий дим Сажа Бактерії Смог Туман Водяний пил Дим Пил Піщинки Протеін Ендотоксини (пірогени) Емульсії (латекси) 100 МКМ 125 характеристики. Реалізація зазначених вимог при розробці технічних засобів очистки повітря дозволить забезпечити оптимізацію параметрів повітря захисних споруд цивільної оборони відповідно до вимог нормативних документів. Результати проведених досліджень показують необхідність додаткової фільтрації повітря захисних споруд цивільної оборони при експлуатації їх в умовах надзвичайних ситуацій. Перспективним шляхом вирішення цієї задачі може бути використання електричних методів очистки повітря, що дозволяє розробити багатофункціональні прилади для очистки повітря в захисних спорудах цивільної оборони в усіх штатних режимах їх функціонування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державні будівельні норми ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони».

2. Про затвердження інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час. Наказ МНС України від 09.10.2006 р., № 653.