Статические характеристики гидромеханического регулятораоборотов силовой турбины вертолетного ГТД

1)Качанов Петр Алексеевич

д.т.н., профессор

2)Литвяк Александр Николаевич

к.т.н., доцент

2)Дуреев Вячеслав Александрович

к.т.н., доцент

1)Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

г. Харьков, Украина

2)Национальный университет

гражданской защиты Украины

г. Харьков, Украина

kpa@kpi.kharkov.ua

lom744@ukr.net

slavonis2122@ukr.net

Постановка проблемы. Одним изэлементов системыавтоматического управления (САУ) силовой установки турбовального газотурбинного двигателя типа ТВ3-117 (Украина) является гидромеханический насос-регулятор НР-3.При исследованияхнеустановившихся (динамических) режимов роботы газотурбинных двигателей[1,2] основное внимание уделяется работе автоматам приемистости. Динамике работы регуляторов на установившихся режимах не уделяется достаточно внимания. На установившихся режимах предполагают, что характеристики исполнительных устройств соответствуют расчетным характеристикам [2] и для работы двигателя достаточно обеспечить потребные расходы топлива. Поэтому при приемо-сдаточных испытаниях НР-3 (Украина) на заводе изготовителе основное внимание уделяется только настроечным точкам насоса-регулятора, без проверки характеристики регулятораоборотов силовой турбины (РОСТ) в целом. Однако, как показывает практика, для газотурбинных двигателей сосиловой турбиной типа ТВ3-117 проблемы динамики стоят особенно остро не только на режимах приемистости или сброса газа, но и на режимах стабилизации в области работы РОСТ.

Таким образом, практический интерес представляет экспериментальное исследование статических характеристик регулятора агрегатов типа НР-3.

Постановка задачи и ее решение.Ставится задача провести экспериментальные исследования и выполнить сравнительный анализ статических характеристик РОСТ агрегатов типа НР-3.Исследования проводились на сертифицированном стенде завода-изготовителя.

Расчетная статическая характеристика РОСТ показана на рис 1.

§

Рис.1 Расчетная статическая характеристика РОСТ

Величина изменения оборотов РОСТ ∆nст при заданном изменении расхода топлива ∆Gт называется статизмом регулятора, который согласно протоколу приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ФЭДдолжен находиться в пределах (140…260) об/мин.

Действительная характеристика РОСТ сложнее, так как содержит явно выраженный гистерезис (рис. 2), обусловленный наличием сил трения в гидроприводе основной дозирующей иглы (ОДИ) насоса регулятора.

∆nгис

Рис.2 Действительная статическая характеристика РОСТ

Согласно ПСИ ФЭД гистерезис РОСТ ∆nгис не должен превышать 40, об/мин.

На статической характеристике РОСТ показана расчетная точка (РТ), которая соответствует второму крейсерскому режиму работы двигателя:

nтк= 3740 об/мин (привода НР);nст= 4080 об/мин (привода НР);

Gт=330 кг/час.

Настройки регуляторов РОТК и РОСТ задавались в соответствии с расчетной точкой:

αруд  =85о ;   αрост  =66о .

Для исключения влияния автомата приемистости на статическую характеристику РОСТ, давление имитирующее давление за компрессором, задавалось равным:

р2 =9 кг/см2;МКТ-163 – включен.

При проведении эксперимента частота вращения привода силовой турбины изменялась плавно, не допуская «обратного хода оборотов» между соседними точками измерений.

В результате эксперимента определялась величина  – статизм РОСТ (рис.1), который характеризует угол наклона статической характеристики РОСТ или коэффициент усиления РОСТ. А также величина гистерезиса (рис.2) при прямом и обратном ходе оборотов.

Как оказалось, действительные статические характеристики РОСТ сильно отличаются друг от друга даже в пределах допустимых значений протокола ПСИ.

На рис.3…5 представлены статические характеристики РОСТ трех агрегатов с явно выраженными недостатками.Пунктирной линией на рисунках показана расчетная точка РОСТ в соответствии с протоколом ПСИ.

Рис.3 Статическая характеристика РОСТ агрегата 1

Агрегат №1 в области РТ имеет чрезмерно «крутой»участок характеристики. Статизм РОСТ в этой области 129об/мин. Гистерезис в расчетной точке 23об/мин.

Рис.4 Статическая характеристика РОСТ агрегата 2

Агрегат №3 имеет достаточно «пологую» характеристику. Средний статизм РОСТ 174об/мин. Гистерезис в расчетной точке об/мин. В области расчетной точке имеет место излом характеристики при «прямом» ходе (см.рис.2). Поскольку точки снимались дискретно, то такой излом может свидетельствовать о разрыве характеристики РОСТ в данной области.

Рис.4 Статическая характеристика РОСТ агрегата 3

Агрегат №3 имеет «пологую» характеристику. Статизм РОСТ 191об/мин. Гистерезис в расчетной точке 0об/мин. В нижней области характеристики имеет место отрицательный гистерезис. Поскольку силы трения не могут быть направлены по ходу движения гидропривода ОДИ, то такое протекание характеристики РОСТ может свидетельствовать о возможныхразрывах характеристики во всем диапазоне режимов работы.

Выводы.Экспериментальные исследования показали, что вследствие особенностей гидроприводов основной дозирующей иглы статические характеристики регуляторов сильно отличаются друг от друга. Разработан метод определения и анализа статических характеристик РОСТ агрегатов типа НР-3.Данная методика может быть использована при приемо-сдаточных испытаниях данного типа агрегатов.

ЛИТЕРАТУРА

- Сосунов, А.В. Неустановившиеся режимы работы авиационных газотурбинных двигателей / А.В. Сосунов, Ю.А. Литвинов. – М.: Машиностроение, 1975. – 215с.

- Идентификация систем управления авиационных газотурбинных двигателей / Под редакцией д-ра техн.наук В.Т. Дедеша. – М.: Машиностроение, 1984. – 193с.

- Турбовальный двигатель ТВ3-117. Руководство по технической эксплуатации. Кн.2. 1986 – 204с.

- Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.И. Раздолин, Д.Н. Сурнов – М., Машиностроение. 1973. – 351с.

- Безуглий С.В. Агрегаты систем авиационных двигателей / С.В. Безуглый, А.И. Скрипка, Б.Г. Нехорошев, Б.Я. Хмелик // Учебное пособие. – Харьков, ХАИ. 2007 – 87с.