#### УДК 539.3

С.Д. Светличная, канд. техн. наук, доцент,  УГЗУ

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ

ВЗРЫВНЫХ БРОНЕКАМЕР В ФОРМЕ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

В рамках динамической теории упругости исследуется  прочностное состояние  упругого тела в форме прямоугольного параллелепипеда, принимаемого в качестве составляющего элемента коробчатой взрывной бронекамеры.

Постановка проблемы. В настоящее время  широкое применение находят бронекамеры для проведения взрывных работ, выполненные в виде коробчатых конструкций, основными элементами которых являются  пластины. В данной статье описана методика расчета нестационарных  деформационных  процессов,  вызванных воздействиями импульсных или взрывных нагрузок, в  упругом теле в виде прямоугольного параллелепипеда, который принимается как  составляющий элемент  взрывной бронекамеры.

В качестве определяющих уравнений используются трехмерные уравнения динамической теории упругости.

Анализ последних исследований и публикаций. Нестационарные процессы деформирования наиболее хорошо изучены в  оболочках, для них получены решения многих  задач.  Результатов,  описывающих  переходные деформационные процессы  на основе трехмерных уравнений теории упругости, гораздо меньше.

В настоящей  работе развивается численно-аналитический подход к  решению  нестационарных задач   теории упругости,  описанный  в работах [1-3].

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим нестационарное деформирование упругого тела, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда. Будем предполагать, что на боковых гранях параллелепипеда   х = 0,  х = х0;   у = 0,  у = у0  выполняются граничные условия,  соответствующие равенству нулю касательных напряжений и нормальных перемещений или нормальных напряжений и касательных перемещений. На гранях, соответствующих плоскостям z = 0, z = z0, задаются нестационарные нагрузки, моделирующие взрывное воздействие. Материал параллелепипеда является однородным и изотропным.

Уравнения Ламе, описывающие движение точек упругой среды, при  отсутствии массовых сил имеют вид [4]:

Δϕ=1a2∂ 2ϕ∂ t2,       Δψ α=1b2∂ 2ψ α∂ t2, α=1,2;                 (1)

u=gradϕ+rot rot(ψ 1ez)+rot(ψ 2ez),                         (2)

где  ϕ , ψ 1, ψ 2 – скалярные потенциалы перемещений; ez – орт оси Z; a, b – соответственно скорости распространения продольных и поперечных волн деформаций в упругой среде.

Решение волновых уравнений (1) можно представить в виде  двойных разложений по переменным x, y:

ϕ=m=0∞k=0∞Rmk1(z,t)wm(x)vk(y);

ψ1=m=0∞k=0∞Rmk2(z,t)wm(x)vk(y);                             (3)

ψ2=m=0∞k=0∞Rmk3(z,t)1ηmdwm(x)dx1νkdvk(y)dy,

ηm=mπx0, νk=kπy0.

Здесь wm(x), vk(y) – известные функции соответствующих координат, а Rmkβ(z,t) (β=1,2,3) подлежат определению в дальнейшем.  Разложения (3) аналогичны приведенным в работе [5].

Подставляя разложения (3) в выражения (2), получаем формулы для компонент вектора перемещения.

На боковых гранях параллелепипеда x = 0, x = x0;  y = 0, y = y0 при выборе  wv, vk в виде

wm=cos ηmx, vk=cos νky,                           (4)

выполняются граничные условия, отвечающие равенству нулю касательных компонент тензора напряжений и нормальных перемещений. При этом разложения (3) превращаются в двойные ряды Фурье по переменным x, y.

На грани  параллелепипеда,  соответствующие  плоскостям  z = 0,

z = z0, прикладываются импульсные нагрузки нормального и касательного вида, моделирующие взрывное воздействие:

σzx(x,y,0,t)=0;     σzx(x,y,z0,t)=0;

σzy(x,y,0,t)=0;      σzy(x,y,z0,t)=0;                    (5)

σz(x,y,0,t)=F(x,y,t);    σz(x,y,z0,t)=0,

где F(x,y,t) –  известная функция, определяющая изменение взрывного давления на лицевую плоскость параллелепипеда.

Систему начальных условий принимаем нулевой.

Для определения функций Rmkβ(z,t) (β=1,2,3), входящих в соотношения (3), волновые уравнения (1) с учетом  (4) и нулевых начальных условий запишем в пространстве изображений по Лапласу, пометив изображения верхним индексом L:

d2RmkβL(z,S)dz2−ηm+νk2+S2cβ2RmkβL(z,S)=0,                (6)

β=1,2,3;  c1 = a;   c2 = c3 = b.

Уравнения (6) являются обыкновенными дифференциальными линейными однородными уравнениями 2-ого порядка. Их  общие решения запишем в следующем виде:

RmkβL(z,S)=1SAmkβL(S)e−zcβcmkβ2+S2cmkβ2+S2+1SBmkβL(S)e−(z0−z)cβcmkβ2+S2cmkβ2+S2,      (7)

cmkβ2=cβ2(ηm2+νk2).

Здесь  AmkβL(S), BmkβL(S),  – произвольные функции параметра преобразования S.

Соотношения (7) специально сконструированы таким образом, чтобы можно было на их основе  получить решения в форме «бегущей волны» по переменным z, t. Основной формулой, которая используется при переходе в пространство оригиналов, является следующая [6]:

Le−αS2+β2S2+β2=H(t−α)J0(βt2−α2),                   (8)

где Н(t) – функция Хевисайда, J0(t) – функция Бесселя нулевого порядка.

С применением формулы (8), а также основных правил операционного исчисления, в пространстве оригиналов получим такие выражения  для функций, входящих в разложения (3):

Rmkβ(z,t)=Ht−zcβ 0t−zcβAmkβ(τ)Gcmkβ(t−τ)2−z2cβ2dτ+

+Ht−z0−zcβ 0t−(z0−z)cβBmkβ(τ)Gcmkβ(t−τ)2−(z0−z)2cβ2dτ,   (9)

где  G(t)=0tJ0(τ)dτ.

Подставляем соотношения (9) с учетом разложений (3) в формулы (2) для вектора перемещения. Найдя компоненты вектора перемещения, по известным формулам получаем выражения для напряжений. Подчиняя полученные соотношения граничным условиям (5), приходим к системе  интегральных уравнений Вольтерра во времени для  неизвестных функций Amkβ(t), Bmkβ(t) (=1,2,3). Для решения этой системы применяется численный подход,  который заключается в замене неизвестных функций аппроксимирующими функциями времени [2]:

Amkβ(t)=p=1nAmkβpΔpH;      Bmkβ(t)=p=1nBmkβpΔpH;          (10)

ΔpH=H(t−tp−1)−H(t−tp);  Amkβp=const; Bmkβp=const;  tp=pΔt,

где t - «шаг» по времени;  t<nΔt, n=1,2,...

Подставляя выражения (10) в упомянутые интегральные уравнения, приходим к рекуррентной по индексу  n  системе    алгебраических  уравнений    для  нахождения    величин  Amkβn,  Bmkβn  ( = 0,1,2,  n = 1,2,...). Преобразовывая с учетом аппроксимаций (10) формулы, найденные для коэффициентов разложений перемещений и напряжений, получаем  удобные для численной реализации соотношения.

Выводы. Предложенная методика расчета прочностных характеристик упругого тела в форме прямоугольного параллелепипеда, подверженного воздействию импульсных или взрывных  нагрузок, может быть использована в качестве предпроектных исследований при конструировании взрывных бронекамер коробчатого типа, предназначенных для проведения работ с взрывчатыми веществами. Эта методика обеспечивает точное удовлетворение системам определяющих уравнений, граничных  и начальных условий.

##### ЛИТЕРАТУРА

- Гузь А.Н., Кубенко В.Д., Бабаев  А.Э. Гидроупругость систем    оболочек.–К.: Вища школа, 1984.–208 с.

- Янютин Е.Г. Импульсное деформирование  упругих элементов конструкций.–К.: Наук. думка, 1993.–147 с.

- Янютин Е.Г., Янчевский И.В. Импульсные воздействия на упруго деформируемые элементы конструкций.–Харьков: ХГАДТУ (ХАДИ), 2001.–184 с.

- Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости.– М.: Наука, 1986.–328 с.

- Фридман Л.И. Динамическая задача теории упругости для тел канонической формы. //Прикл. механика.–1987.–т.23, №12.–С. 102–108.

- Диткин В.А., Прудников А.П. Справочник по операционному исчислению.–М.: Высш. шк., 1965.–467 с.