- УДК 621.3

УРАХУВАННЯ РОЗРИВУ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Михайлик В.О., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Розглянемо систему автоматичного регулювання 3-го порядку , що описує адаптивну систему протипожежного захисту, яка складається з інерційного П-регулятора, з характерними особливостями (гістерезис і розрив характеристики), інерційного пропорційного виконавчого механізму (ВМ) і інерційного пропорційного об'єкту управління (ОУ) [1].

Розглянемо рух робочої точки при випадковій зміні регульованого параметру (РП), у разі одностороннього розриву статичної характеристики регулятора. Вважаємо, що точка "1" відповідає рівноважному режиму. Тоді, при випадковому зменшенні РП, рівноважний режим зміщується горизонтально від "1" до "2", проходячи зону нечутливості відповідно до розрахункової величини гістерезису ΔуГІС.Р. У точці "2" РФ змінюється східчасто і набуває значення, що відповідає новій лінії "прямого" ходу характеристики регулятора (точка "3").

Ступінчасту зміну (кидок) РФ визначимо по формулі:

ΔmК=ΔyГІС.Р−ΔyГІС.Д⋅KРЕГ⋅mбазyбаз,		(1)

де ΔуГІС.Р – розрахункова величина гістерезису; ΔуГІС.Д – дійсна величина гістерезис; уБАЗ – базисна величина регульованого параметру.

Розрив характеристики регулятора і "кидок" РФ моделюється формуванням ступінчастою еквівалентною добавкою до помилки регулювання:

εД=ΔyГИС.Р−ΔyГИС.Дyбаз=ΔуГИС.Р−ΔуГИС.Д,	(2)

де ΔуГІС.Р – відносний розрахунковий гістерезис регулятора; ΔуГІС.Д – відносний дійсний гістерезис регулятора реального ВМ.

Для одностороннього розриву характеристики, "добавка" формується при односторонньому виході робочої точки із зони нечутливості, а при двосторонньому розриві "добавка" формується при виході робочої точки із зони нечутливості в обидві сторони.

ЛІТЕРАТУРА

- Дерев’янко О. А., Литвяк О. А., Дурєєв В. О. Дослідження застосування широтно-імпульсного управління інерційними об'єктами в сучасних адаптивних системах безпеки // Проблеми надзвичайних ситуацій. 2020. № 31. С. 68 – 77. (ISSN 2524-0226). Режим доступу: http://pes.nuczu.edu.ua/images/arhiv/31/6.pdf.

Національний університет цивільного захисту України. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» 20-21 квітня 2022 р

Дані про учасника:

Прізвище, ім’я, по батькові: Михайлик Владислав Олександрович

Місце роботи (навчання), НУЦЗУ, курсант навчальна група ЦЗк-18-142

Форма участі (очна/заочна) очна

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи, посада НУЦЗУ, доцент кафедри АСБІТ

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Номер секції 5 Автоматичні системи безпеки та інформаційні технології.

Назва доповіді УРАХУВАННЯ РОЗРИВУ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ.

Форма участі (очна/заочна) очна.