- УДК 621.3

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ОЦІНКИ МЕЖІ АВТОКОЛИВАНЬ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Оленич М.О., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Статичні характеристики реальних регуляторів систем протипожежного захисту містять нелінійні особливості, які можна охарактеризувати як зону нечутливості (гістерезис), розриви першого роду [1] (ступінчата зміна регулюючого чинника) і злами (ступінчата зміна кута нахилу характеристики).

Розглянемо САР 3-го порядку, що включає інерційний пропорційний об'єкт управління (ОУ), інерційний пропорційний виконавчий механізм (ВМ) і інерційний пропорційний регулятор, з характерними особливостями (гістерезис і розрив характеристики).

Передаточна функція ОУ:

WОУ=КОУТОУр+1,					(1)

де КОУ – коефіцієнт посилення ОУ по регулюючому фактору; ТОУ – постійна часу ОУ, с; р – оператор Лапласа.

Передаточна функція ВМ:

WИМ=КВМТВМр+1,					(2)

де КВМ  – коефіцієнт підсилення ВМ; ТВМ – постійна часу ВМ.

Передаточна функція лінійного П-регулятора:

WРЕГ=КРЕГТРЕГр+1,					(3)

де КРЕГ – коефіцієнт підсилення ИМ; ТРЕГ – постійна часу регулятора, с.

Таким чином, розглянуті рівняння об'єкту управління, виконавчого механізму та регулятору мають зручний вигляд інерційної ланки, характеристики якої зручні для подальших досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

- Литвяк О. М., Дурєєв В. О., Маляров М. В., Чигрин В. С. Експериментальне дослідження характеристик регулятора оборотів вільної турбіни насосу-регулятора типу НР-3 // Матеріали доповідей міжнарод. науково-практ. конф. «Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering». Харків: НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». 2019. Том. 2. С. 76 – 79.

Національний університет цивільного захисту України. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» 20-21 квітня 2023 р

Дані про учасника:

Прізвище, ім’я, по батькові: Оленич Марія Олександрівна

Місце роботи (навчання), НУЦЗУ, курсант навчальна група ЦЗк-20-131

Форма участі (очна/заочна) очна

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи, посада НУЦЗУ, доцент кафедри АСБІТ

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Номер секції 5 Автоматичні системи безпеки та інформаційні технології.

Назва доповіді: МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ОЦІНКИ МЕЖІ АВТОКОЛИВАНЬ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

.

Форма участі (очна/заочна) очна.