УДК 614.83

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ

ПРОЦЕСІВ У ЗАХИСНИХ КОНТЕЙНЕРАХ

ПРИ ДЕТОНАЦІЙНОМУ ВПЛИВІ

Світлична С.Д., к.т.н, доцент

Національний університет цивільного захисту України

В останні роки зросла потреба в портативних захисних контейнерах, здатних витримувати детонаційний вплив. До подібних конструкцій висувається цілий ряд вимог. Основні з них можна сформулювати так: висока міцність конструкційного матеріалу, відносно мала вага, компактність конструкції, можливість багаторазового використання. Ці вимоги диктують необхідність створення необхідної конструкції з матеріалів, що мають досить високу міцність при заданій вазі.

Основні дослідження з цього питання були спрямовані на вирішення задачі у рамках лінійної теорії Тимошенко методом скінченних елементів [1-2]. Однак характер розвитку зон пластичних деформацій при динамічному навантаженні з урахуванням різних факторів, що супроводжують процес деформування, досліджено недостатньо повно.

Подальше вивчення цього питання потребує спільного теоретико-експериментального дослідження [3-4]. Звичайно, експериментальні дослідження в цій галузі вкрай трудомісткі і вимагають значних фінансових витрат. Тому доцільно розв'язання поставленої задачі почати з математичного моделювання, а потім шляхом чисельного експерименту визначити набір вимог до матеріалу контейнера. Дана робота присвячена математичному моделюванню динамічних деформаційних процесів у конструкції захисного контейнера внаслідок внутрішнього детонаційного навантаження.

Метою даної роботи є створення адекватної реальному процесу математичної моделі, яка максимально враховує складний фізичний характер деформування. Пропонується захисний контейнер розглядати як оболонку обертання, що складається із трьох частин. Перша частина – замкнена циліндрична оболонка. Друга та третя – напівсферичні днища. Припускаємо, що оболонка замкнена, а отвір люка істотно не впливає на її властивості міцності. Така геометрія завдання призводить до необхідності окремого вивчення поведінки циліндричної та сферичної частин.

У вузлах стикування є обов'язковим дотримання умов сумісності переміщень та деформацій. Симетрія конструкції дозволяє спростити розв'язання задачі за рахунок розгляду лише однієї із сферичних оболонок. Таким чином, у площині кола стикування напівсфери з циліндром задаємо початок координат – точку О. З точки О проводимо циліндричні координати (r,,z) та сферичні (r,,) так, щоб вони утворювали "праві трійки" і вісь z збігалася з віссю обертання складової оболонки.

Рівняння для компонентів вектора переміщень записуються в рамках теорії Тимошенко для оболонок та пластин окремо для циліндричної частини оболонки та для сферичної. Значення модулів пружності для матеріалу конструкції визначаються експериментально з урахуванням зміни фізичних характеристик у процесі деформування [5]. Параметри детонаційного навантаження також визначаються експериментальним шляхом [4].

Система рівнянь, доповнена початковими та граничними умовами, дозволяє визначати поле переміщень конструкції, при цьому деформаційний процес може протікати як у пружній, так і пластичній стадії.

Подальше математичне моделювання задачі проводиться з урахуванням того, що під дією детонаційного навантаження в матеріалі розвиваються зони пластичного деформування з можливим утворенням адіабатичних смуг зсуву. Рішення зводиться до визначення інтенсивності деформацій, а далі визначається інтенсивність напруження з урахуванням отриманих експериментально динамічних характеристик матеріалу.

Потім розв'язання задачі проводиться чисельними методами. Як приклад було розглянуто сталеву складову оболонку. Один сферичний купол жорстко закріплений, інший розглядався як шарнірна опора. Визначалося: напружено-деформований стан складової конструкції, зони максимального напруження, швидкість межі зони навантаження, що рухається, в момент досягнення оболонки. Оцінювалася міцність оболонки. Максимальна інтенсивність напружень спостерігалася в центральній частині конструкції та в перерізах закладення циліндричної оболонки зі сферичними куполами. Результати досліджень дають можливість визначити рівень динамічного навантаження, при якому максимальні інтенсивності напружень не перевищують допустимих.

Проведені чисельні дослідження встановили той факт, що найбільша ймовірність руйнування конструкції при деформації – у місці з'єднання її складових частин або в середині системи. Тому подальші дослідження необхідно направити на пошуки оптимальних розмірів конструкції, що забезпечують її повноцінне функціонування.

Запропонований метод дозволяє оцінити динамічну міцність та прогнозувати цілісність складової оболонки під дією внутрішнього детонаційного навантаження. Характерною особливістю запропонованого методу є урахування впливу швидкості деформації та температури під час пластичного деформування.

- ЛІТЕРАТУРА

- Воробьев Ю.С., Колодяжный А.В., Севрюков В.И., Янютин Е.Г. Скоростное деформирование элементов конструкций. К.: Наук, думка. 1989. 192 с.

- Воробьев Ю.С., Чернобрывко М.В.,  Об особенностях моделирования ударно-импульсного нагружения оболочек и пластин. Механіка та машинобудування. 2006. № 1. C. 39 - 45.

- Чернобрывко М.В., Воробьев Ю.С. Скоростное деформирование защитных конструкций под действием локальных импульсных нагрузок. Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. 2012. Вип. 13. С. 406-412.

- Chernobryvko M.V., Vorobyov Y.S, Kruszka L. Method to Analyze the Effect of the Shock-Wave Loading on Building Elements. International Journal of Protective Structures. 2012. Vol. 3. № 2. Р. 141-146.

- Johnson G., Cook W. Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures. Engineering Fracture Mechanics. 1985.  Vol.21. No 1. Р. 31 – 48.