УДК 614.84

полігонні дослідження комплекту засобів індивідуального захисту

Жеребной Є.К., НУЦЗУ

НК – Бородич П.Ю., к.т.н., доцент, НУЦЗУ

В доповіді наведено результати досліджень полігонних випробувань комплекту засобів індивідуального захисту (КЗІЗ) відбуваються на відкритому повітрі та в теплодимокамері. Ланки газодимозахисної служби у складі не менше трьох осіб в захисному одязі зі спорядженням виконують визначений програмою досліджень комплекс вправ.

Етапи полігонних випробувань:

•	вивчення конструкції засобу індивідуального захисту;

•	вивчення правил користування та підготовки;

•	спорядження та перевірку КЗІЗ;

•	робота в КЗІЗ.

Мета полігонних випробувань – перевірка відповідності КЗІЗ загальним технічним вимогам (в першу чергу відповідності будові людини, можливості виконання типових операцій для проведення аварійно-рятувальних робіт, легкодоступності та зручності в застосуванні, неможливості пошкодити найбільш важливі елементи конструкції тощо). Перед початком випробувань та після їх завершень перевіряють тактико-технічні характеристики засобу захисту (під час виконання перевірки № 2), у випробувача заміряють масу тілі, ріст, частоту дихання, частоту пульсу, артеріальний тиск, температуру тіла. Під час випробувань після кожного виду робіт (вправ) фіксують наступні параметри: протяжність вправи (робота та відпочинок); частота пульсу; показання манометру.

Детальний зміст кожного виду вправ визначається особою, яка призначена за проведення випробувань. Порядок та протяжність виконання вправ можуть коригуватись залежно від КЗІЗ, часу його захисної дії, місцевих особливостей.

Полігонні випробування проводять до:

•	зниження запасу газоповітряної суміші в КЗІЗ нижче визначеної в ТТХ норми;

•	порушення нормальної роботи засобів індивідуального захисту (несправність якого-небудь пристрою, витікання запасу газоповітряної суміші тощо);

•	з’явлення суб’єктивного відчуття, яке не дає проводити випробування (високий опір диханню, погіршення самопочуття та ін.);

•	підвищення частоти пульсу до 150 хв.-1, якщо вона не зменшується протягом 5 хвилин відпочинку.

Після закінчення кожного випробування проводять опитування газодимозахисників щодо самопочуття, умов дихання, зручності користування при виконанні різноманітних робіт. Результати опитування фіксуються у протоколі. За результатами лабораторних та полігонних випробувань підтверджують вірогідність безвідмовної роботи КЗІЗ. Відмови під час лабораторних та полігонних випробувань на людях визначає той, хто працює в засобах індивідуального захисту, за результатами суб’єктивної «оперативної» перевірки перед початком роботи та протягом всієї апаратозміни». Загальною ознакою відмови під час випробувань на людях є втрата здатності КЗІЗ.