Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Національний університет цивільного захисту України

Д.Ю. Белюченко, В.М. Стрілець

МЕТОДИКА СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ОПЕРАТИВНОГО РОЗГОРТАННЯ ПЕРШИМ РЯТУВАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Харків 2024

УДК 621.03.9

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету цивільного захисту України (протокол № 12 від 28.06.2024 року).

Рецензенти:

заступник начальника Черкаського інституту пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту з навчальної та наукової роботи доктор технічних наук, професор Мирошник Олег Миколайович;

начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту доктор технічних наук, професор Пруський Андрій Віталійович.

Методика скорочення часу оперативного розгортання першим рятувальним підрозділом в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру / Д.Ю. Белюченко, В.М. Стрілець – Харків: НУЦЗУ, 2024. – 119 с.

ISBN 978-617-8175-33-7

У монографії вирішено важливу науково-практичну задачу у галузі цивільного захисту – обґрунтовано оперативно-технічну методику скорочення часу оперативних розгортань першим рятувальним підрозділом під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Підґрунтям цієї методики стала розроблена авторами трифакторна нелінійна поліноміальна залежність часу оперативного розгортання від класу пожежно-рятувального автомобіля, рівня підготовленості рятувальників та пори року.

Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів вищої освіти у межах навчальних дисциплін закладів вищої освіти сектору безпеки та оборони.

УДК 621.03.9

ISBN 978-617-8175-33-7

© Белюченко Д.Ю., Стрілець В.М., 2024

Зміст

стор.

| Перелік умовних позначень……………………………… | 6 |
| --- | --- |
| Вступ………………………………………………………………… | 8 |
| 1. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПЕРАТИВНОГО РОЗГОРТАННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ….…………… | 9 |
| - Місце оперативного розгортання аварійно-рятувальної техніки в загальному процесі ліквідації надзвичайної ситуації ………. | 9 |
| - Особливості проведення оперативного розгортання в Україні ……………………………………………………………………… | 20 |
| Висновки по першому розділу……………………………………… | 21 |
| 2. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПЕРАТИВНОГО РОЗГОРТАННЯ ПЕРШОГО РЯТУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ТА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ МЕТОДИКИ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ОПЕРАТИВНИХ РОЗГОРТАНЬ ПЕРШИМ РЯТУВАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ НА ЇЇ ОСНОВІ………………………… | 23 |
| 2.1. Математична модель оперативного розгортання першого рятувального підрозділу під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру ……………………………………………………. | 23 |
| 2.1.1. Особливості багатофакторної оцінки ефективності дій першого рятувального підрозділу під час проведення оперативного розгортання пожежно-рятувальних автомобілів в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру………………….……… | 23 |
| 2.1.2. Відбір основних факторів та вибір плану імітаційного фізичного експеримент ……………………………………………………………… | 28 |
| 2.1.3. Розробка трифакторної поліноміальної моделі оперативного розгортання пожежно-рятувальних автомобілів першим рятувальним підрозділом ………..…………………………………………………..…… | 29 |
| 2.2. Розробка методики скорочення часу оперативних розгортань першим рятувальним підрозділом під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру …………………………………………. | 30 |
| Висновки по другому розділу……………..………………………… | 43 |
| 3. ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПЕРАТИВНОГО РОЗГОРТАННЯ ПЕРШОГО РЯТУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ …… | 45 |
| 3.1. Експериментально-випробувальна база ……………………... | 45 |
| 3.1.1. Оперативно-рятувальні автомобілі ………………………… | 45 |
| 3.1.2. Оснащення рятувальників …………………………….……. | 52 |
| 3.1.3. Тренувальні майданчики ………..………………………….. | 54 |
| 3.1.4. Заходи з охорони праці ……………………………………… | 55 |
| 3.2. Оцінка достовірності математичної моделі оперативного розгортання «Подача ствола ГПС-600 через робочу лінію на три рукави діаметром 51 мм від автоцистерни» …………….……..………………… | 56 |
| 3.2.1. Характеристика обраного варіанту оперативного розгортання … | 56 |
| 3.2.2. Статистична оцінка експериментальних результатів та перевірка значимості вибраних факторів ………………………………... | 59 |
| 3.2.2.1. Порівняльний аналіз виконання оперативного розгортання на пожежно-рятувальних автомобілях різного класу ……………………. | 59 |
| 3.2.2.2. Аналіз впливу пори року на оперативне розгортання …… | 66 |
| 3.2.3. Побудова математичної моделі оперативного розгортання «Подача ствола ГПС-600 через робочу лінію на три рукави діаметром 51 мм від автоцистерни» та її статистична оцінка ………………………. | 71 |
| 3.3. Оцінка достовірності математичної моделі оперативного розгортання «Подача одного ствола «А» та одного ствола «Б» з прокладанням магістральної лінії на два рукави діаметром 77 мм та двох робочих ліній з установкою автоцистерни на пожежний гідрант» ... | 74 |
| 3.3.1. Характеристика обраного варіанту оперативного розгортання …………………………………………………………………. | 74 |
| 3.3.2. Статистична оцінка експериментальних результатів та перевірка значимості вибраних факторів …………………………………. | 76 |
| 3.3.3. Побудова математичної моделі оперативного розгортання «Подача одного ствола «А» та одного ствола «Б» з прокладанням магістральної лінії на два рукави діаметром 77 мм та двох робочих ліній з установкою автоцистерни на пожежний гідрант» та її статистична оцінка ……………………………………………………………………….. | 82 |
| Висновки за третім розділом ……………………………………… | 85 |
| 4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ОПЕРАТИВНИХ РОЗГОРТАНЬ ПЕРШИМ РЯТУВАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ……. | 86 |
| 4.1. Аналіз отриманих багатофакторних моделей оперативного розгортання першого рятувального підрозділу під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру та визначення рекомендацій | 86 |
| 4.2. Обґрунтування оперативно-технічних рекомендацій у вигляді нових нормативів оперативного розгортання оперативно-рятувальних автомобілів в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру ……………………………………………………………………. | 89 |
| 4.3. Оцінка надійності реалізації розробленої методики …………. | 95 |
| Висновки за четвертим розділом …………………………………… | 99 |
| 5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ НА ЇЇ ОСНОВІ ………… | 100 |
| 5.1. Обґрунтування рекомендацій особовому складу легких та важких оперативно-рятувальних автомобілів ………………………….… | 100 |
| 5.2. Пропозиції щодо скорочення часу оперативних розгортань розрахунками неповної комплектації .…………………...……………….. | 102 |
| Висновки за п’ятим розділом ………………………………………. | 103 |
| Висновки…………………………………………………………. | 104 |
| Перелік використаних джерел…………………………… | 106 |

Перелік умовних позначень

АРР – аварійно-рятувальні роботи

АРТ – аварійно-рятувальна техніка

АРА – аварійно-рятувальні автомобілі

ПРА – пожежно-рятувальні автомобілі

ОР – оперативне розгортання

АЦ – автоцистерна

ПАН - пожежна автонасосна станція

НП – надзвичайна подія

ОРТ – оперативно-рятувальна техніка

ПГ – пожежний гідрант

ПР – пожежні рукова

ПК – пожежна колонка

ЗОП – захисний одяг пожежного

ІЗДА - ізолювальний захисний дихальний апарат

ГУ – головне управління

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ОРП – Оперативно-рятувальний підрозділ

МВНХР – малооб’ємний вибух небезпечних хімічних речовин

ММ – математична модель

НП – надзвичайна подія

НС – надзвичайна ситуація

НУЦЗУ – Національний університет цивільного захисту України

ПК – персональний комп’ютер

ПРП – пожежно-рятувальні пристрої

РК – рукавне розголудження

ГПС – генератор піни середньої кратності

ДПО – допоміжне пожежне обладнення

ГПБ – гідравлічне пожежне обладнення

ППІ – переносний пожежний інстркмент

ЗІЗП - асіб індивідуального захисту пожежника

ПЗГ - пожежна з'єднувальна головка

ПС - пожежний ствол

МППІ - механізований переносний пожежний інструмент

ТОП - тепловідбивний одяг пожежника

FEMA – англ. The Federal Emergency Management Agency, Федеральне агентство по управлінню в надзвичайних ситуаціях

IEMS – Система по єдиному управлінню в надзвичайних ситуаціях

NFPA – англ. National Fire Protection Association, Національна асоціація протипожежного захисту

OSHA – англ. Occupational Safety and Health Administration, Управління з охорони праці

WAC – адміністративний кодекс Вашингтона

Вступ

Аналіз надзвичайних ситуацій техногенного характеру показує, що активна участь в їх ліквідації пожежно-рятувальних підрозділів призводить до різкого зменшення негативних наслідків. Особливо це стосується дій перших пожежно-рятувальних підрозділів під час проведення аварійно-рятувальних робіт, які починаються з оперативного розгортання пожежно-рятувальних автомобілів.

Ефективне проведення аварійно-рятувальних робіт в умовах попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру супроводжується протиріччям між тактичними прийомами, що були розроблені в 60-70-х роках двадцятого сторіччя з урахування створеної на той час рятувальної техніки і наведені в діючих документах, та наявною практикою оперативної роботи рятувальників, які на початковому етапі можуть використовувати нові зразки пожежних автомобілів з покращеними тактико-технічними характеристиками. При цьому для них відсутні рекомендації щодо їх використання, які б враховували нові типи пожежно-рятувальних автомобілів, рівень підготовленості особового складу або пору року тощо. Все це свідчить, що ефективне проведення аварійно-рятувальних робіт першим пожежно-рятувальним підрозділом вимагає розробки комплексу оперативно-технічних заходів, реалізація яких забезпечить скорочення часу оперативного розгортання пожежно-рятувальних автомобілів при обмеженнях на людські і технічні ресурси, не знижуючи при цьому рівень безпеки рятувальників

Враховуючи це, задача розв’язання невідповідності існуючих нормативних вимог стосовно пожежно-рятувальної техніки, яку застосовує особовий склад першого пожежно-рятувального підрозділу сучасним завданням, які стоять перед ним в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру, є актуальною.

- ВИСНОВКИ

Під час розробки оперативно-технічної методики скорочення часу оперативних розгортань першим рятувальним підрозділом під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру отримані наступні висновки:

- Проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт в процесі локалізації та/або ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру покладається на підрозділи пожежно-рятувальної служби, які бойову роботу починають з оперативного розгортання автоцистерн. Проте в Україні їх ефективне проведення супроводжується протиріччям між тими автоцистернами, для яких були розроблені існуючі керівні документи (в першу чергу це АЦ-40(131)), та сучасною технікою, що поступає на озброєння пожежно-рятувальних підрозділів.

- Розроблено математичну модель оперативного розгортання пожежно-рятувальних автомобілів першим оперативно-рятувальним підрозділом в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру, яка уявляє собою трифакторну нелінійну поліноміальну залежність часу оперативного розгортання від класу пожежно-рятувального автомобіля, рівня підготовленості рятувальників та пори року.

Розроблено методику скорочення часу оперативних розгортань першим рятувальним підрозділом під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру, основу якої складає розробка та перевірка оперативно-технічних рекомендацій у відповідності до максимальних перепадів в однофакторних моделях, що одержані в центрі та на краях факторного простору для трифакторних поліноміальних моделей в нормованих перемінних, які отримуються за результатами фізичного моделювання оперативних розгортань пожежно-рятувальних автомобілів першим оперативно-рятувальним підрозділом, передбачає послідовне виконання чотирьох процедур, а саме: - вибір типових для проведення аварійно-рятувальних робіт першим оперативно-рятувальним підрозділом під час ліквідації (локалізації) надзвичайних ситуацій техногенного характеру оперативних розгортань пожежно-рятувальних автомобілів та їх фізичне моделювання у відповідності до плану 3х2х2 з урахуванням факторів, які характеризують клас пожежно-рятувального автомобіля, рівень підготовленості рятувальників та пору року; – отримання трифакторної поліноміальної моделі в нормованих перемінних, їх аналіз та спрощення з подальшим ранжуванням факторів в центрі факторного простору та на його краях; – експертне обґрунтування рекомендацій для впровадження; – вибір оперативно-технічних рекомендацій для впровадження в нормативні документи за результатами статистичних оцінок того, наскільки ефективність від їх реалізації є значимою.

- Результати, які визначені за допомогою розробленої математичної моделі оперативного розгортання, співпадають з результатами натурних експериментів та укладаються в довірчі інтервали, які розраховані з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність математичної моделі.

- Час оперативного розгортання в результаті реалізації запропонованих оперативно-технічних рекомендацій рівнем значимості 0,95, розрахованим за критерієм Стьюдента, скорочується значимо, що підтверджує надійність розробленої методики скорочення часу оперативних розгортань першим рятувальним підрозділом під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

- Пропонується розроблені методику і математичну модель використовувати як для обґрунтування оперативно-технічних рекомендацій для скорочення часу оперативного розгортання пожежно-рятувальних автомобілів в оперативно-рятувальних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій за існуючих нормативних вимог до штатної чисельності рятувальників, так і під час підготовки особового складу в умовах неповної штатної комплектності в підрозділі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Special Report: Fire Department Preparedness for Extreme Weather Emergencies and Natural Disasters Режим доступу: https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/tr_162.pdf

- Кодекс цивільного захисту України (зі змінами та доповненнями). Київ: Основа, 2016. 144 с.

- Federal Emergency Management Agency Режим доступу: https://www.fema.gov

- United Kingdom – Civil Protection Режим доступу: https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/UK-Civil-protection.aspx

- Protection Civile | Fédération Nationale agréée de Sécurité. Режим доступу: https://www.protection-civile.org/

- Bundesamt für Zivilschutz Deutschlands. Режим доступу: https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/aufgabenundausstattung_node.html

- National Emergency Response System. Режим доступу: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-rspns-sstm/index-en.aspx

- A Service and Organizational Study of Toronto's Emergency Medical Services and Fire Services. Final Report Режим доступу: https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2013/ex/bgrd/backgroundfile-59903.pdf

- San Francisco Fire Department Apparatus Inventory Режим доступу: http://ufsw.org/pdfs/apparatus_inventory.pdf

- Гащук П.М. Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Північна Америка / Гащук П.М., Сичевський М.І. // Збірник наукових праць «Пожежна безпека» - №29 – 2016 – С.18-35.

- Canadian Fire Department Profile, 2014–2016. Режим доступу: https://www.nfpa.org//-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/oscanada.pdf

- Types of Fire Engines and How to Distinguish The Differences Between Them. Режим доступу: https://www.bmefire.com/types-of-fire-engines-and-how-to-distinguish-the-differences-between-them/

- San Francisco Fire Department Apparatus Inventory Режим доступу: http://ufsw.org/pdfs/apparatus_inventory.pdf

- NFPA 1500 Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program. 2002 Edition. Режим доступу: http://www.fsans.ns.ca/pdf/research/nfpa1500.pdf

- Subburajah J. OSHA's Interpretation for Fire Emergency Planning. Режим доступу: https://www.linkedin.com/pulse/oshas-interpretation-fire-emergency-planning-subburajah-j

- NFPA 1451 Standard for a Fire and Emergency Service Vehicle Operations Training Program Режим доступу: https://standards.globalspec.com/std/10265833/NFPA%201451

- Hazardous waste operations and emergency response. Occupational Safety and Health Standards 1910.120. Режим доступу: https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9765

- Fourth Needs Assessment of the U.S. Fire Service Conducted in 2015 and Including Comparisons to the 2001, 2005, and 2010 Needs Assessment Surveys. Режим доступу: https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/Needs-Assessment/OSFourthNeedsAssessment.ashx

- OSHA 1910.120 Hazardous waste operations and emergency response. Режим доступу: https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owares.do_search?p_doc_type=STANDARDS&p_search_str=1910.120

- OSHA 1910.156 Fire brigades Режим доступу: https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.156

- NFPA 1021, Standard for Fire Officer Professional Qualifications Режим доступу: http://mip-co.ir/NFPA/182-NFPA%201021%20-%202003.pdf

- NFPA 1410, Standard on Training for Initial Emergency Scene Operations, Режим доступу: http://www.niordc.ir/uploads/nfpa_1410_-_2005.pdf

- NFPA 1001, Standard for Fire Fighter Professional Qualifications Режим доступу https://sa5e44a321405f035.jimcontent.com/download/version/1268192963/module/3735826357/name/61ns.pdf

- Fire and Emergency Services as a Career Режим доступу: https://www.ifsta.org/sites/default/files/fire-and-emergency-services-orientation-and-terminology-6th-ed-chapter1.pdf

- NFPA 1710 Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments. Режим доступу: https://www.como.gov/CMS/granicus/downloadfile.php?id=11785&type=attachment

- NFPA 1720, Standard for the Organization and Deployment of Fire  Suppres Operations, Emergency Medical Operations, and Special Operations to the  Public by Volunteer Fire Departments. Режим доступу: http://www.niordc.ir/uploads/nfpa_1720_-_2004.pdf

- Fire & Rescue NSW Code of Conduct. Режим доступу: http://www.fire.nsw.gov.au/page.php?id=159

- Bullock J. A., Haddow G. D., Coppola D. P. 9-All-Hazards Emergency Response and Recovery. Homeland Security (Second Edition). 2018. P. 227-290. Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128044650000091

- National Response Framework. Homeland Security. URL: https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1914-25045-1246/final_national_response_framework_20130501.pdf

- Regulations, Policies, Redcords, And Rules. Режим доступу: https://www.firehouse.com/home/article/10540064/regulations-policies-redcords-and-rules

- NFPA 1201 Standard for Providing Fire and Emergency Services to the Public Режим доступу: https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1201

- Emergency Vehicle Size and Weight Guide Prepared by the FEMA Technical Committee Режим доступу: https://www.fama.org/wp-content/uploads/2017/12/1514564588_5a466bec19c41.pdf

- U.S. fire statistics Режим доступу: https://www.usfa.fema.gov/data/statistics/

- Needs Assessment of the U.S. Fire Service. Режим доступу: https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa-303-508.pdf

- Virginia Fire Service Needs Assessment. Режим доступу: http://www.vafire.com/content/uploads/2017/04/2016-Needs-Assesment.pdf

- NFPA 1901, Standard for Automotive Fire Apparatus. Режим доступу https://www.nfpa.org/assets/files/AboutTheCodes/1901/1901-A2003-rop.pdf

- Virginia Fire Server Needs Assessment. Режим доступу: http://www.vafire.com/content/uploads/2017/04/2016-Needs-Assesment.pdf

- Efficient fire fighting with Bronto F22RL aerial platform. Режим доступу: https://brontoskylift.com/efficient-fire-fighting-with-bronto-f22rl/

- NFPA 1906, Standard for Wildland Fire Apparatus .Режим доступу: https://niordc.ir/uploads/nfpa_1906_-_2006.pdf

- Canadian Fire Department Profile - NFPA report. Режим доступу: https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-research-and-tools/Emergency-Responders/Canada-Fire-Department-Profile

- Fire Departments | C.A.F.I. Режим доступу: https://www.cafi.ca/content/fire-departments

- Fire Stations. Режим доступу: https://www.hamilton.ca/emergency-services/fire/fire-stations

- Fire Apparatus – United States vs. Europe Режим доступу: https://www.fireapparatusmagazine.com/2016/06/07/fire-apparatus-united-states-vs-europe/#gref

- Custom fire apparatus. Режим доступу: https://www.toyne.com/fire-apparatus/

- Ferrara Fire Apparatus. Режим доступу: https://www.ferrarafire.com/category/pumpers/

- Rapid response vehicles: The answer to downsizing fire apparatus. Режим доступу: https://www.firerescue1.com/fire-products/fire-apparatus/articles/rapid-response-vehicles-the-answer-to-downsizing-fire-apparatus-Bo2XJbnsFRivswRt/

- More Departments Choose Smaller Fire Apparatus to Handle Typical Runs. Режим доступу: https://www.fireapparatusmagazine.com/2017/12/20/more-departments-choose-smaller-fire-apparatus-to-handle-typical-runs/#gref

- NFPA 1071 Standard for Emergency Vehicle Technician Professional Qualifications. Режим доступу: https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1071

- Minimum Standards for Firefighting Personnel Режим доступу: http://www.dhses.ny.gov/ofpc/documents/standards/Part426LawBook.pdf

- Training Related Risk Factors of Firefighters. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320545566_Training_Related_Risk_Factors_of_Firefighters

- Framework for the competence of rescue and fire fighting service (RFFS) personnel Режим доступу: https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/CAP699E3Jan2017(BM).pdf

- Training for failure in the united states fire service. Режим доступу: https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/64038/19Dec_O%27Neal_David.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Review of Emergency Responder Standard Operating Procedures. Режим доступу: https://www.nfpa.org//-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/RFReviewOfEmergencyResponderSOPSOGs.pdf

- Study of the Fire Service Training Environment: Safety and Fidelity in Concrete Live Fire Training Buildings. Режим доступу: https://ulfirefightersafety.org/docs/UL_Concrete_Report_Final.pdf

- Physical limit values. Режим доступу: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26289.pdf

- Refinery Explosions Raise New Warnings About Deadly Chemical. Режим доступу: https://www.npr.org/2019/07/19/742367382/refinery-explosions-raise-new-warnings-about-deadly-chemical

- Crosby, Texas, Chemical Plant Explodes Twice, Arkema Group Says. Режим доступу: https://www.nbcnews.com/storyline/hurricane-harvey/harvey-danger-major-chemical-plant-near-houston-likely-explode-facility-n797581

- Multi-part Document BS EN 1846 - Firefighting and rescue service vehicles. Режим доступу: https://doi.org/10.3403/BSEN1846

- BS EN 1846-2:2009+A1:2013 Firefighting and rescue service vehicles. Common requirements. Safety and performance. Режим доступу: https://doi.org/10.3403/30233210

- Die 20 größten Feuerwehren in Deutschland. Режим доступу: http://www.feuerwehrleben.de/die-groessten-feuerwehren-in-deutschland/

- Gavin P. Horn. Firefighter and fire instructor’s physiological responses and safety in various training fire environments. / Gavin P. Horn, Jacob W. Stewart, Richard M. Kesler, Jacob P. DeBloisSteve Kerber, Kenneth, W. Fent, William S. Scott, Bo Fernhall, Denise L. SmithFahy, // Applied Ergonomics- 2018 -№116 рр.28-41 Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753518318253

- Булкаиров А.Б. Опыт подготовки пожарных и спасателей в европейских странах. / Булкаиров А.Б.,Бабич В.Е.// Научный журнал «Вестник Кокшетауского технического института министерства по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан» -2013.-№ 4(12)-С. 12-18

- Alfredo Berges. The Prediction of Training Proficiency in Firefighters: A Study of Predictive Validity in Spain / A. Berges., E. Fernández-del-Río// Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones – 2018 – № 18 – С. 10-15. Режим доступу: https://doi.org/10.5093/jwop2018a2.

- Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-podgotovki-pozharnyh/viewer

- Gesetz vom über das Feuerwehrwesen im Bundesland Salzburg Режим доступу: https://www.salzburg.gv.at/00201lpi/15Gesetzgebungsperiode/6Session/122.pdf

- Die Finanzierung der Feuerwehr in den Bundesländern. Режим доступу: https://www.bundestag.de/resource/blob/418068/2eb00e9004fc3d9ffb00282ed5a06313/WD-3-321-08-pdf-data.pdf

- Feuerwehr in Deutschland. Режим доступу: https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehr_in_Deutschland

- Magirus – Brandschutztechnik .Режим доступу: https://www.magirusgroup.com/de/de/home/

- Statistiken zur Feuerwehr in Deutschland. Режим доступу:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/760509/umfrage/feuerwehren-in-deutschland/

- Brandschutz-Statistiken – Zahlen zum Brandschutz. Режим доступу: https://www.feuertrutz.de/statistiken/158/8567/

- Deutsche Feuerwehr. Режим доступу: https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W1.1%20%20Fire%20Service%20in%20Germany%20-%20Dr%20Christoph%20Weltecke.pdf

- German fire services. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/German_fire_services

- Potsdam Fire Department Режим доступу: https://www.feuerwehr-potsdam.de/index_en.htm

- Berlin Fire Department https://www.berlinfire.org/

- Brandschutzbedarfsplan Der Gemeinde Kreuza. Режим досупу: https://kreuzau.de/bsbp_2018.pdf

- Fatal explosion hits BASF’s Ludwigshafen Режим доступу: https://cen.acs.org/articles/94/i42/Fatal-explosion-hits-BASFs-Ludwigshafen.html

- BASF Faces Prolonged Shut-Down After Chemical Site Explosion Режим доступу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-17/basf-reports-explosion-at-its-biggest-site-in-ludwigshafen

- Human error responsible' for deadly Bad Aibling train crash - sourcesHuman error responsible' for deadly Bad Aibling train crash – sources. Режим доступу: https://www.euronews.com/2016/02/09/several-killed-as-commuter-trains-collide-in-germany

- Germany train crash: Several killed near Bavarian town of Bad Aibling Режим доступу: https://www.bbc.com/news/world-europe-35530538

- Les statistiques des services d'incendie et de secours Режим доступу: https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile/2018

- Es statistiques des services d’incendie et de secours pour l’année  Режим доступу: https://www.pompiers.fr/actualites/les-statistiques-des-services-dincendie-et-de-secours-pour-lannee-2017-edition-2018

- Les statistiques des services d'incendie et de secours Режим доступу: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/1479/15341/file/StatsSDIS11_INSIS.pdf

- Les sapeurs-pompiers en France en chiffres clés. Режим доступу: https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/chiffres-cles

- Organisation des sapeurs-pompiers en France. Режим доступу: https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/organisation-des-sapeurs-pompiers-en-france

- Véhicules des sapeurs-pompiers Режим доступу: https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/vehicules-des-sapeurs-pompiers

- Véhicules des sapeurs-pompiers. Режим доступу: https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/vehicules-des-sapeurs-pompiers

- Les pompiers de Paris en chiffres. Режим доступу: https://www.pompiersparis.fr/fr/presentation/les-pompiers-de-paris-en-chiffres

- Explosions et "coulée de lave d'hydrocarbures" : le chef des pompiers raconte la nuit infernale à Lubrizol. Режим доступу: https://www.franceinter.fr/societe/explosions-et-coulee-de-laves-d-hydrocarbures-le-chef-des-pompiers-raconte-la-nuit-infernale-a-lubrizol

- UK Fire and Rescue Services. Режим доступу: https://www.nationalfirechiefs.org.uk/Fire-and-Rescue-Services

- Emergency services in the United Kingdom - Statistics & Facts Режим доступу: https://www.statista.com/topics/5102/emergency-services-in-the-uk/#dossierSummary__chapter2

- Detailed analysis of fires attended by fire and rescue services, England, April 2018 to March 2019 Режим доступу: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831136/detailed-analysis-fires-attended-fire-rescue-england-1819-hosb1919.pdf

- Fire & rescue incident statistics, England, year ending December 2019 Режим доступу: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/884271/fire-and-rescue-incident-dec19-hosb1120.pdf

- Integrated Risk Management Plan in Suffolk Режим доступу: https://www.suffolk.gov.uk/assets/fire-rescue-and-emergencies/about-suffolk-fire-and-rescue-service/IRMP-plan-2019-22.pdf

- Response Vehicle Fleet Cheshire Режим доступу: https://www.cheshirefire.gov.uk/about-us/vehicles

- Лук’янченко О. Ю. Методологічні основи оптимізації рішень в проектах створення автомобілів оперативних служб /Лук’янченко Ю.О. // Вісник машинобудування та транспорту. №1(11) – 2020 – С. 93 – 98. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-11-1-93-98

- Feuerwehrfahrzeuge. Режим доступу: https://www.empl.at/feuerwehr/

- Fire service deployment: Assessing Community Vulnerability. Режим доступу: https://www.nfpa.org/~/media/files/membership/member-sections/metro-chiefs/urbanfirevulnerability.pdf?la=en

- Гащук П. М. Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Європа / Гащук П. М., Сичевський М. І. // Пожежна безпека - № 30 – 2017 – С. 22-43.

- Apparatus Supplement: North American vs. European Apparatus Режим доступу: https://www.firehouse.com/apparatus/article/12327628/north-american-vs-european-apparatus-fire-apparatus-innovations

- Creating a Mission-Capable Fleet. Режим доступу: https://www.fireapparatusmagazine.com/2016/10/07/creating-a-mission-capable-fleet/#gref

- International Concepts in Fire Protection. Practices from Japan, Hong Kong, Australia and New Zealand by Philip S. Режим доступу: http://strategicfire.org/wp-content/uploads/2015/04/tri-data-global-concepts-1985.pdf

- Fire Service Act. Режим доступу: https://www.global-regulation.com/law/japan/277205/fire-service-act.html

- Performance efficiency and resource allocation strategy for fire department with the stochastic consideration Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/249921365_Performance_efficiency_and_resource_allocation_strategy_for_fire_department_with_the_stochastic_consideration

- An analysis on the optimum location of fire department based on ambulance dispatch situation—A case study in Utsunomiya City Режим доступу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2475-8876.12144

- Fire service in Japan. Режим доступу: http://www.kaigai-shobo.jp/pdf/Fire_Service_jpn.pdf

- Emergency Response by Japanese Fire Service Organizations Режим доступу: http://www.kaigai-shobo.jp/pdf/EmergencyResponse_by_Japanese.pdf

- Tokyo Fire Department. Режим доступу: https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/ts/soubi/car/index.html

- Emergency response management in Japan. Режим доступу: https://www.adrc.asia/aboutus/vrdata/finalreport/2011A_AZE_Emin_FRR.pdf

- Zuo-fu Yu. Fire and Rescue Combat Technical Training System Construction for Dangerous Chemicals./ Zuo-fu Yu, Jia-lin Guan // Procedia Engineering- №135-2016 рр. 655-660. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816001375

- Performance efficiency and resource allocation strategy for fire department with the stochastic consideration Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/249921365_Performance_efficiency_and_resource_allocation_strategy_for_fire_department_with_the_stochastic_consideration

- 3000 people ordered to evacuate after fire breaks out at Wakayama Prefecture oil refinery Режим доступу: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/22/national/3000-local-residents-urged-evacuate-fire-breaks-wakayama-prefecture-oil-plant/

- Fire at Nippon Steel & Sumikin Factory in Kawasaki near Haneda Airport Режим доступу: https://www.afpbb.com/articles/-/3058175?pid=16357998

- Firefighter Rehab – FEMA режим доступу: https://www.fema.gov/media-library-data/1449782201051-3ac48cdc67062edd0d8ff94483ee6d23/cert_firefighterrehab_ppt.pdf

- Сhallenges to fighting fire in the snow https://www.firerescue1.com/fire-products/firefightingtools/articles/4-challenges-to-fighting-fire-in-the-snow-QtSZ21U4VrOYF6W6/

- The Challenges of Fire Operations in Extreme Cold Режим доступу: https://www.fireengineering.com/2019/10/03/479319/the-challenges-of-fire-operations-in-extreme-cold/#gref

- The Seasonal Nature of Fires Режим доступу https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa-236.pdf

- Tips for Wintertime Firefighting Operations Режим доступу https://www.firehouse.com/safety-health/article/10457581/tips-for-wintertime-firefighting-operations-firefighter-training-education

- Fire Department Management and Liability Issues Режим доступу: https://www.lmc.org/wp-content/uploads/documents/Fire-Department-Management-and-Liability-Issues.pdf

- Winter Weather Safety and Survival Режим доступу https://www.weather.gov/oun/safety-winter-windchill

- Simulation of working conditions by maximum work load on firefighters Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/6239945_Simulation_of_working_conditions_by_maximum_work_load_on_firefighters

- Firefighters: feeling the heat - Fabienne Scandella Researcher, European Trade Union Institute. Режим доступу: https://www.etui.org/Publications2/Guides/Firefighters-feeling-the-heat

- Evaluation of Fire Service Training Fires. Режим доступу: https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/RFEvaluationofFireServiceTraining.ashx

- Fire and Emergency Service Personnel Knowledge and Skills Proficiency. Режим доступу: https://www.nfpa.org//-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/RFFEMSProficiency.pdf

- Evaluation of Fire Flow Methodologies. Режим доступу: https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/RFEvaluationofFireFlowMethodologies.ashx?la=en

- E. Soteriades. Exercise and Occupational Stress among Firefighters/ E. Soteriades, P. Vogazianos, F. Tozzi // Int J Environ Res Public Health – № 19(9) – С 2 – 10. Режим доступу: http://www. doi: 10.3390/ijerph19094986

- Fire Protection Handbook Режим доступу:https://tocanthike.files.wordpress.com/2015/10/nfpa-fire-protection-handbook-2008-20th-edition.pdf

- Fire service deployment. Режим доступу http://www.frcfr.org/files/news/52/FireVulnerability.pdf

- Features of the organization fighting fires at low temperatures Режим доступу https://narfu.ru/upload/iblock/8ca/mbwsrrzqgqfprsjtwbrrcq%20likziilcgmqtlrziqkglez%20uoirueszlbewgn%20cpnzkadzskkmjj%20ip%20enzzakluhqvhqpxh.pdf

- Subburajah J. OSHA's Interpretation for Fire Emergency Planning. Режим доступу: https://www.linkedin.com/pulse/oshas-interpretation-fire-emergency-planning-subburajah-j

- Command concerns for wintertime firefighters Режим доступу http://www.withthecommand.com/2003-Nov/PA-PP-winter.htm&prev=search

- Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2019 року Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/103179.html

- Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2019 році Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf

- Аналітична довідка щодо організації реагування на надзвичайні події, пов’язані з пожежами, в Україні за 2008÷2017 роки – УкрНДІЦЗ Київ 2018.

- Наказ МНС України від 26.04.2018 року № 340 "Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж"

- Гуліда Е. М. Встановлення часу оперативного розгортання пожежно-рятувальних підрозділів для ліквідації пожежі в умовах міста / Е. М. Гуліда, Д. П. Войтович // Зб. Наукових праць «Проблеми пожежної безпеки». – Вип. 37. – Харків: НУЦЗ України, 2015. – С. 47-55

- Звіт про НДР «Провести дослідження та розробити проект типажу пожежних автомобілів на 2012-2016 роки» - УкрНДІЦЗ № Держреєстрації 0111U004210. Київ. – С. 325

- Присяжнюк В.В. Аналіз сучасного стану парку пожежних і пожежно-рятувальних автомобілів в України та ефективності дій пожежно-рятувальних підрозділів / Присяжнюк В.В., Якіменко М.Л., Кухарішин С.Д. // Науковий вісник УкрНДІПБ - №1(27) – 2013 – С. 68-74

- Войтович Д. П. Підвищення ефективності функціонування пожежно-рятувальних підрозділів в процесі ліквідації пожеж у містах: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 21.06.02 / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Львів, 2011. 284 с.

- Подгрушный А.В. Реализация тактических возможностей отделений на автоцистернах при тушении пожаров. / Подгрушный А.В. // Материалы XII науч.-техн. конф. "Системы безопасности" – 2003 - С.306-313.

- Мовчан І. О. Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 21.06.02 / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Львів, 2007. 259 с.

- Присяжнюк В.В. До питання створення пожежних автомобілів в Україні / Присяжнюк В.В., Якіменко М.Л., Кухарішин С.Д. // Науковий вісник УкрНДІПБ - №1(27) – 2013 – С. 75-81.

- Белюченко Д.Ю. Порівняльний аналіз виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах різного класу / Стрілець В.М., Белюченко Д.Ю. , Іванов Є.В.// Проблемы пожарной безопасности.-2017. - № 43 - С.168-177.

- Belyuchenko D. Analysis of the influence of the time of the year on the operational deployment of fire truck tanks of different class / Belyuchenko D., Maksymov A., StreletcV.// Problems of Emergency Situations. – 2019. - №2 (30) - С. 42-53.

- Стрелец В.М. Особенности представления исходных данных для моделирования пожаротушения на станциях метрополитена с помощью аппарата Е-сетей / В.М. Стрелец, В.Г. Иванов, П.Ю. Бородич // Проблемы пожарной безопасности: сб. нучн. тр. – Харьков: Фолио, 2003. – Вып.14. – С.177-182.

- Стрелец В.М. Применение экспертного метода для непосредственной оценки результатов деятельности / В.М. Стрелец //    Информационные системы: сб. науч. тр. НАНУ, ПАНИ, ХВУ. – Вып. 2(10). – Х., 1998. – С.165-168.

- Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 263 с.

- Стрелец В.М. Раскрытие закономерностей выполнения основных операций боевого развертывания пожарных автомобилей / В.М. Стрелец //Системи озброєння і військова техніка.–Харків. – 2015. – Випуск 2 (42). – С.173-175

- Стрелец В.М. Экспертная оценка операций развертывания специальных автомобилей / В.М. Стрелец // Вестн. Харьк. гос. автомобильно-дорожного тех. ун-та: сб. науч. тр. – Вып. 9.  – Х., 1998.- С.39-41

- Наказ МНС України 07.05.2007 р. № 312 «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України»

- Наказ ДСНС України №511 від 15.06.2017 «Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

- Митропольский А.К. Техника статистических вычислений – Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука", 1971. – 576 с

- ДСТУ ISO 5479:2009 Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу (ISO 5479:1997, IDT). [Чинний від 2011-07-01]. Київ : Держстандарт України, 2009. 34 с.

- Халафян, А.А. SТАТISТIСА 6 Статистический анализ данных [Текст] / А.А. Халафян. – М.: 000 «Бином-Пресс», 2007. — 512 с.

- Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г.  Математико-статистические методы экспертных оценок - М.: Статистика, 1974. – 264 с.

- Стрелец В.М. Имитационное моделирование работы звена газодымозащитной службы пожарной охраны / В.М. Стрелец // Системи обробки інформації: зб. наук. пр. НАНУ, ПАНМ, ХВУ. – Вип.1(5). – Х., 1999. – С.158-161.

- Стрелец В.М. Предложения по расчету времени работы в АСВ при проведении аварийно-спасательных работ в метрополитене / В.М. Стрелец // Техносферная безопасность. – 2014. – № 3 (4) –С. 61-64.

- Белюченко Д.Ю. Оцінка ефективності виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах легкого та тяжкого класу з використанням нормативів /Белюченко Д.Ю.// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст. – 2018. – №146 - С. 151-156.