Військова справа та національна безпека
ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ТА СПОРЯДЖЕННЯ КОРПУСІВ РГД-5 
Смирнов Олег

 к.т.н., ст. викладач
smyrnov20081@gmail.com
Шульженко Микита
 магістр

nikita.shulzhenko11@gmail.com
Кафедра протимінної діяльності та спеціальної підготовки,

Національний університет цивільного захисту України, Україна
Актуальність досліджень зумовлена у значних потребах Збройних Сил України, особливо під час війни, забезпечення ручними осколковими гранатами РГД-5, виробництво яких не створено. Зараз використовуються старі запаси, але підприємства хімічної промисловості почали виробництво елементів боє-припасів, які дозволяють їх оновлювати за рахунок перезаряджання вибухових речовин та спеціальних сумішей.
З метою впровадження інноваційних технологій ремонту боєприпасів потрібно розробити певний набір і послідовність операцій з ремонту технічно непридатних ручних гранат та спорядження оновлених корпусів. Це дозволить суттєво компенсувати витрати на ремонт боєприпасів за рахунок зміни їх якісних властивостей з урахування сучасних потреб військово-промислового комплексу і, одночасно, здійснювати ідентифікацію та аналіз ризиків процесу ремонту, з подальшим прийняттям рішень про коригувальні та запобіжні дії, спрямовані на мінімізацію ризикових подій, зниження ймовірності виникнення несприятливого результату, мінімізацію негативних наслідків і можливих втрат. В ході пошуку шляхів розв’язання поставленого наукового завдання визначений підхід, що ґрунтується на ремонті ручних наступальних осколкових гранат РГД-5.

Загальні вимоги до ремонтної документації
Ремонтна документація, а саме конструкторські ремонтні та технологічні ремонтні документи повинні відповідати вимогам ДСТУ [2, 3].
Ремонтна документація та визначені в ній правила і порядок проведення технологічних і контрольних робіт повинні відповідати «Керівництву з ремонту боєприпасів» [3, 5].
Пропонується технологія ремонту РГД-5 з закінченими гарантійними термінами зберігання.

Виробництво нових РГД-5 дуже затратне, тому доцільно організувати та налагодити ремонт РГД-5 з закінченими ГТЗ, що забезпечить потреби ЗС України (рис. 1).

	[image: image1.wmf]

	Рисунок 1. Будова ручної осколкової гранати дистанційної дії РГД-5 (57-Г-717): 1 – розривний заряд (Т  = 0,110 кг);  2 – корпус; 3 – ковпак; 4 – вкладиш ковпака; 5 – трубка для запалу; 6 – манжета; 7 – запал УЗРГМ-2; 8 – піддон; 9 – вкладиш піддону


Ремонт ручних гранат РГД-5 (рис. 1) представляє собою процес послідовного виконання операцій: № 1. Подача ящиків із корпусами РГД-5 з автомобілю до цеху; № 2.  Видалення стопорних вилок, відкривання замків та кришки ящика. Видалення верхніх вкладишів та парафінованого паперу. Видалення корпусів РГД-5 з ящика; № 3. Контроль ящиків на повноту вилучення корпусів РГД-5, вкладання вкладишів і парафінованого паперу, закривання порожніх ящиків; № 4. Підготовка корпусів РГД-5 до ремонту: контроль на безпеку; визначення корпусів гранат на придатність до ремонту; № 5. Видалення із зовнішньої та внутрішньої поверхонь корпусів РГД-5 запобіжного мастила і забруднень на машині АВР-СА або уручну; № 6. Ремонт гнізда під запал корпусів РГД-5. Метчикування різьблення гнізда під запал; № 7. Перевірка вимірювальними інструментами корпусів РГД-5, після чищення і протирання їх поверхонь; № 8. Знежирення поверхні та фарбування корпусів РГД-5 емаллю; № 9. Сушка лакованих корпусів РГД-5 у камері або електропечі; № 10. За допомогою установки провести спорядження корпусів РГД-5 вибуховою речовиною – ТНТ. Роботу виконувати у бронекабіні; № 11. Зважування та маркування корпусів РГД-5; № 12. Інструментальний контроль корпусів РГД-5. Контроль різьблення гнізда проводити на верстаті КУ-006  (КУ-009) з головкою КО-005 або уручну; № 13. Перед пакуванням РГД-5, кожну гранату обернути папером просоченим парафіном та вставити у відповідний осередок; № 14. Комплектація запалами та пакування РГД-5 однакової кількості у справне закупорювання: закривання, пломбування та маркування закупорювання; № 15. Контроль пакування РГД-5 та запалів у ящиках. Видача РГД-5 у штатному закупорюванні з цеху.
Висновки. Під час ремонту ручних гранат повинні бути досягнуті наступні цілі: забезпечити підрозділи ЗС України РГД-5; скоротити витрати на зберігання і ремонт ручних гранат; забезпечити максимальну економічну ефективність; зберегти висококваліфіковані кадри і виробничі потужності зі спорядження і ремонту боєприпасів з урахуванням переведення підприємств у перспективі на сучасні технології.

Список використаних джерел

1. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 3. Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах / О.М. Смирнов, В.В. Барбашин, І.О. Толкунов. Х.: НУЦЗУ, ФОП Панов А.М., 2018 р. 416 с.; 

2. ДСТУ В 15.601:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Ремонтні документи. Правила розроблення. [Чинний від 2023-12-01]. Київ. 2023. 67 с.; 

3. ДСТУ В 15.306:2021. Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Зобов’язання гарантійні. Основні положення. [Чинний від 2022-09-01]. Київ, 2022. 21 с.;

4. ДСТУ В 15.501:2021. Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування. [Чинний від 2022-01-01]. Київ. 2022. 17 с.

5. Керівництво з ремонту боєприпасів. МОУ,.1986 р. 224 с.;
� EMBED Visio.Drawing.11  ���








[image: image2.wmf]_1830584711.vsd

