# УДК 614.8

В.А.Дуреев

Национальный университет гражданской защитыУкраины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНЫХ РАСОДОВ ВОДЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТЕ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС

Одним из эффективных способов предотвращения распространения опасных факторов пожара, является использование в качестве преграды огню противопожарной водяной завесы (ВЗ). Однако, расчеты параметров ВС проводятся только для размещения оросителей с целью обеспечения требуемого расхода огнетушащего вещества (ОВ). Но полученные в результате расчетов расходы ОВ не препятствуют распространению дыма. Таким образом, существует проблема определения гидравлических параметров ВЗ, с целью предотвращения распространения продуктов сгорания в смежные помещения.

В настоящее время, опыт эксплуатации ВЗ и информация о выполнении ею своих функций на реальных пожарах отсутствует. Формальные требования и методика расчета установок водяного пожаротушения с ВЗ, представлены в [1]. В [2]  приведена методика размещения дренчерных оросителей для ВЗ различной ширины. Расчеты расходов ОВ для оросителей разных видов, применяемых для ВЗ, выполнены в [3, 4]. Расчеты потребного расхода ОВ для предотвращения распространения продуктов сгорания не проводились.

Применение ВЗ преследует  цель  предотвращения  распространения  пожара и продуктов сгорания в смежные помещения [2]. Тогда, под водяной завесой будем понимать вертикальный слоистый поток воды без образования отдельных капель, без разрыва сплошности.

Ставится задача определить расход воды для создания водяной завесы шириной L и высотой Н.

Для упрощения будем полагать, что движение воды осуществляется в поле сил тяготения. Начальная скорость V0 потока равна нулю. На расстоянии равном высоте Н происходит разрыв потока и водяная завеса перестает выполнять свою функцию.

Гидравлические расчеты проводятся для момента разрыва струи водяной завесы на отдельные капли. Глубина водяной завесы принята в диапазоне 0,5-7 (мм), что соответствует минимальному и максимальному размерам дождевой капли.

Получены удельные расходы воды, приходящиеся на 1 (м) ширины водяной завесы высотой 1(м), для оросителей общего назначения.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН  В.2.5–13–98*  Пожарная  автоматика  зданий  и  сооружений/ Госстрой Украины.– Киев: 2007.– 80 с.

2. Антошкин  А.А.  К  вопросу  о  размещении  дренчерных оросителей  в  установках  автоматического  пожаротушения  при  создании  водяных  завес// Проблемы  пожарной  безопасности.–Харьков: УГЗУ, 2008.– Вып. 24.– С. 3-5.

3. Куліковський  В.С.,  Крисаєв  В.І.,  Ігнатенко  В.П. Зрошувачі для водяних завіс// Бизнес и безопасность.– 2008.– 2(64).– С. 159-161.

4 . Мурин М. Н. Влияние геометрических параметров трубопроводов на потребную мощность подводимого потока жидкого огнетушащего вещества / М. Н. Мурин, А. Н. Литвяк В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2009. – № 26. – С. 65–68.