# УДК 614.842

Ю.В. Луценко, кандидат технических наук, доцент, Национальный                      университет гражданской защиты Украины,

Д.В. Рубан, курсант, Национальный  университет гражданской защиты            Украины

##### ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УГОЛЬНОЙ ШИХТЫ К КОКСОВАНИЮ

В теплоносителе, сбрасываемом с установки термической подготовки угольной шихты в атмосферу, содержится до 1,5-2,0 %  оксида углерода (CO), что может привести к образованию горючей среды. Причиной образования повышенной концентрации СО является то обстоятельство, что в данном технологическом процессе часть теплоносителя подается на рециркуляцию в камеру сжигания. В циркулирующем теплоносителе содержится 10-12 г/нм3 тончайшей угольной пыли, которая, попадая в печь, сгорает не полностью, а частично [1-5]. В условиях дефицита кислорода происходит неполное сгорание, вследствие чего в продуктах горения повышается содержание СО. Вместе с тем, повысить содержание кислорода путем непосредственного увеличения подачи воздуха на горение коксового газа не представляется возможным, так как это приведет к повышенному окислению угля при его термической обработке, что отрицательно скажется на качестве получаемого кокса.

Целью исследования является обоснование возможности снижения пожарной опасности процесса подготовки угольной шихты к коксованию путем снижения содержания СО.

Сброс отработанного теплоносителя осуществляется после первой ступени нагрева (рис. 1).

Рисунок 1. – Принципиальная схема подачи вторичного воздуха в печь теплоносителя

Это свидетельствует о том, что вдувание дополнительного воздуха перед входом в первую ступень позволит снизить концентрацию оксида углерода. Такое решение оправдано, поскольку на первую ступень нагрева идет более горячий теплоноситель, а, следовательно, процесс окисления СО в СО2 будет проходить более интенсивно. Кроме того, температура угля в первой ступени значительно ниже, чем во второй, поэтому окисление угля будет менее интенсивно.

Для осуществления этого решения был смонтирован подвод вторичного воздуха в печь теплоносителя. Воздух от воздуходувки (1) через задвижку (2) подается в печь теплоносителя (6) через специальное сопло (5), которое оканчивается перед разделительной диафрагмой (7) в печи между первой (I) и второй (II) ступенями нагрева. Расход воздуха регулируется при помощи регулирующего клапана (3) и контролируется по манометру от измерительной диафрагмы (4).

В ходе исследований было испытано две конструкции сопла для ввода вторичного воздуха – с радиальной подачей воздуха и с осевой. Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1.

## Таблица 1. – Содержание СО в сбрасываемом теплоносителе при разных режимах работы печи

| № опыта | Расход газа, нм3/ч | Расход воздуха, нм3/ч | Коэф. избытка воздуха () | Расход вторичного воздуха, нм3/ч |  | Коэф. избытка возд. ( общий) | Производительность установки, т/ч | Температура на входе в первую ступень, 0С | Концентрация, % об. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО2 | О2 |  | СО |  |
| Опыты без угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 | 900 | 1.0 |  | - | 1.0 | - | 350 | 8.9 | 0.6 |  | 1.0 |  |
| 2 | 200 | 995 | 1.1 |  | - | 1.1 | - | 355 | 9.0 | 1.0 |  | 0.2 |  |
| 3 | 200 | 1085 | 1.2 |  | - | 1.2 | - | 355 | 9.3 | 2.4 |  | 0.02 |  |
| Опыты с углем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 | 1800 | 1.0 |  | - | 1.0 | 10 | 530 | 8.9 |  | 0.2 |  | 2.6 |
| 5 | 400 | 1990 | 1.1 |  | - | 1.1 | 10 | 550 | 9.3 |  | 0.3 |  | 1.4 |
| 6 | 400 | 2170 | 1.2 |  | - | 1.2 | 10 | 560 | 9.7 |  | 0.8 |  | 1.0 |
| Опыт со вторичным воздухом (сопло с радиальной подачей воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 375 | 1700 | 1.0 |  | 160 | 1.1 | 10 | 520 | 10.2 |  | 0.6 |  | 1.6 |
| 8 | 420 | 2080 | 1.1 |  | 200 | 1.2 | 10 | 585 | 10.0 |  | 1.0 |  | 0.6 |
| 9 | 420 | 1900 | 1.0 |  | 380 | 1.2 | 10 | 585 | 9.6 |  | 1.2 |  | 1.2 |
| Опыты со вторичным воздухом (сопло с осевой подачей воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 320 | 1450 | 1.0 |  | 140 | 1.1 | 8 | 480 | 9.0 |  | 0.6 |  | 2.0 |
| 11 | 320 | 1590 | 1.1 |  | 150 | 1.2 | 8 | 480 | 9.4 |  | 0.8 |  | 1.0 |
| 12 | 320 | 1450 | 1.0 |  | 280 | 1.2 | 8 | 480 | 9.2 |  | 1.0 |  | 1.4 |

На начальном этапе исследования были проведены опыты без подачи угля (опыт 1-3), из которых следует, что печь теплоносителя позволяет добиваться практически полного сжигания коксового газа при коэффициенте избытка воздуха α=1.1−1.2. При подаче угля в систему нагрева количество СО в теплоносителе резко увеличивается (опыт 4-6) и составляет 1.4% (α=1.1) и 1.0% (α=1.2).

Следующий шаг исследования заключался в следующем. Проводилось вдувание воздуха в печь, при этом, на горелку (8) подавали воздух с α=1.0, а вторичный воздух добавляли с таким расчетом, чтобы общее его количество давало коэффициент избытка воздуха α=1.1 (опыт 7) и α=1.2 (опыт 9).

Из вышесказанного следует, что для снижения пожарной опасности процесса термической подготовки угольной шихты путем уменьшения концентрации окиси углерода в сбрасываемом теплоносителе необходимо процесс горения коксового газа в печи вести с коэффициентом избытка воздуха α=1.1, а на входе в первую ступень вдувать дополнительный (вторичный) воздух в количестве, необходимом для общего его содержания до α=1.2.

#### Список литературы

- Луценко Ю.В., Деревянко И.Г. Определение влияния скорости движения пылевоздушного потока на процесс воспламенения дисперсных частиц // Пожарная безопасность: организационно-техническое обеспечение. Сб. научн. тр. – Харьков: ХИПБ МВД Украины, 1996. – С. 27 – 29.

- Климов С.JI. Возможности угольной промышленности в экологической безопасности развития энергетического комплекса // Уголь. 2000. - № 12. - С.48-49.

- Луценко Ю.В., Козырев М.Г. Пути повышения уровня пожарной безопасности при загрузке коксовых печей // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. – Харьков: АПБ Украины, 2001. – Спец. вып. – С. 43 – 49.

- Луценко Ю.В., Козырев М.Г. Влияние технологических факторов на состав и пожароопасные свойства газов, выделяющихся при загрузке коксовых печей // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. – Харьков: АПБ Украины, 2002. – вып. 12 – С. 130 – 132.

- Луценко Ю.В. Теоретические исследования процессов горения частиц твердого топлива при термическом обезвреживании газов загрузки коксовых печей // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. – Харьков: АПБ Украины, 2003. – вып. 13 – С. 89 – 93.